Заявка на изменение

Программный комплекс «Цифровой полигон»

Содержание

Введение

1 Цель изменения

2 Зоны ответственности

3 Список используемых в тексте АЗ сокращений

4 Архитектурное решение

5 Характеристики серверного оборудования

6 Программное обеспечение и лицензирование

7 Объекты, создаваемые в АД, DNS

8 Права доступа и привилегии

9 Интеграция с системами ИТ

Введение

Настоящий документ является основанием для выполнения работ по развертыванию и настройке программного комплекса «Цифровой полигон» (далее — Система). Система предназначена для работы с документами ГОСТ и включает компоненты Backend, Frontend, базу данных PostgreSQL, брокер сообщений RabbitMQ и сервисы машинного обучения с поддержкой GPU.

Система обеспечивает обработку, хранение и отображение документов ГОСТ, а также импорт документов из системы мастер-данных (МДМ) через защищённый VPN-канал. Компоненты системы могут развертываться как на виртуальных машинах, так и в контейнеризированной среде Docker.

Важное примечание: Все соединения с внешней системой МДМ для импорта документов осуществляются исключительно через защищённый VPN-туннель с использованием AES-256 шифрования и сертификатной аутентификации.

1. Цель изменения

Обеспечить вычислительными и сетевыми ресурсами продуктивный ландшафт программного комплекса «Цифровой полигон» для работы с документами ГОСТ и импорта документов из МДМ через защищённый VPN.

В рамках изменения необходимо:

- развернуть и настроить Backend, включающий Nginx, PHP-FPM, Symfony и RabbitMQ;

- развернуть базу данных PostgreSQL;

- развернуть Frontend на базе Node.js и Nuxt.js;

- развернуть компоненты машинного обучения на отдельном сервере с GPU (NVIDIA A100/V100);

- обеспечить сетевое взаимодействие между компонентами Системы;

- обеспечить доступ ML к API Backend, файловой системе хранения документов и RabbitMQ;

- настроить защищённый VPN-туннель для взаимодействия Backend с API системы МДМ;

- выполнить проверку доступности и работоспособности Системы;

- выполнить тестирование импорта документов через VPN.

Назначение Системы: работа с документами ГОСТ, включая загрузку, обработку, хранение, поиск и отображение документов.

Владелец создаваемых виртуальных машин: определяется руководителем проекта.

2. Зоны ответственности

В таблице 1 перечислены лица, ответственные за различные аспекты реализации изменений.

Таблица 1 — Таблица ответственных

| Роль | Подразделение | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Куратор проекта | ИТ |  |
| Руководитель проекта | ИТ |  |
| Администратор информационной системы | ИТ |  |
| Администратор инфраструктуры | ИТ |  |
| Администратор сети | ИТ |  |
| Администратор базы данных | ИТ |  |
| Администратор информационной безопасности | ИБ |  |
| Администратор VPN и МДМ | ИТ / ИБ |  |
| Представитель исполнителя |  |  |

Примечание — Заполняется руководителем проекта.

3. Список используемых в тексте АЗ сокращений

- ГОСТ — государственный стандарт;

- МДМ — система управления мастер-данными;

- VPN — Virtual Private Network, виртуальная частная сеть;

- Backend — серверная часть приложения;

- Frontend — клиентская часть приложения;

- ML — Machine Learning, машинное обучение;

- GPU — Graphics Processing Unit, графический процессор;

- CUDA — Compute Unified Device Architecture, архитектура GPU NVIDIA;

- API — Application Programming Interface, программный интерфейс приложения;

- HTTP/HTTPS — протоколы передачи гипертекста;

- Nginx — веб-сервер и обратный прокси-сервер;

- PHP-FPM — менеджер процессов для PHP;

- Symfony — фреймворк для разработки приложений на PHP;

- PostgreSQL — система управления реляционными базами данных;

- RabbitMQ — брокер сообщений;

- Node.js — программная платформа для выполнения JavaScript;

- Nuxt.js — фреймворк для разработки веб-приложений;

- Composer — менеджер зависимостей PHP;

- NPM — менеджер пакетов Node.js;

- PM2 — менеджер процессов приложений;

- Apache FOP — средство формирования PDF-документов;

- JEuclid — компонент обработки математических формул;

- OCR — оптическое распознавание символов;

- Docker — платформа контейнеризации приложений;

- DNS — система доменных имен;

- NTP — протокол синхронизации времени;

- СУБД — система управления базами данных;

- ВМ — виртуальная машина;

- ЛВС — локальная вычислительная сеть;

- СХД — система хранения данных;

- AMQP — Advanced Message Queuing Protocol;

- AES — Advanced Encryption Standard.

4. Архитектурное решение

4.1. Общая архитектура

Система построена по распределенной схеме. Компоненты Системы размещаются на отдельных серверах и взаимодействуют по внутренней сети.

Уровень представления — Frontend обеспечивает пользовательский доступ к Системе и отображает документы ГОСТ. Frontend размещается на сервере 192.168.120.222.

Уровень бизнес-логики — Backend реализует обработку запросов, бизнес-логику, работу с документами, взаимодействие с PostgreSQL, RabbitMQ и ML, а также импорт документов из МДМ через защищённый VPN-туннель. Backend, Nginx и RabbitMQ размещаются на сервере 192.168.120.220.

Уровень данных — PostgreSQL обеспечивает хранение данных Системы и размещается на сервере 192.168.120.221.

Уровень машинного обучения — ML-компоненты с поддержкой GPU выполняют распознавание, анализ и обработку документов. Сервер ML 192.168.120.219 не имеет открытых сетевых портов для внешних подключений и взаимодействует с остальной Системой только исходящими соединениями к Backend API, RabbitMQ и файловой системе хранения.

4.2. Взаимодействие компонентов

- Пользователь обращается к Frontend по адресу сервера 192.168.120.222.

- Frontend направляет запросы к Backend API на сервер 192.168.120.220.

- Nginx принимает внешние HTTP/HTTPS-запросы и передает их приложению Backend.

- Backend обращается к PostgreSQL на сервере 192.168.120.221 для хранения и получения данных.

- Backend использует RabbitMQ на сервере 192.168.120.220 для асинхронной отправки задач в очередь.

- ML-компонент на сервере 192.168.120.219 инициирует подключение к:

  - Backend API (на 192.168.120.220) для получения заданий на обработку и отправки результатов;

  - RabbitMQ (на 192.168.120.220) для получения задач из очереди и отправки результатов;

  - Файловой системе хранения на 192.168.120.220 для чтения исходных документов и записи обработанных результатов.

- Backend обращается к API МДМ через защищённый VPN-туннель для импорта документов и связанных данных.

4.3. Роль ML-сервера в системе

ML-сервер 192.168.120.219 выполняет следующие функции:

- получение задач из очереди RabbitMQ;

- загрузка документов из общей файловой системы;

- распознавание текста и анализ содержимого документов (OCR с использованием GPU, ML-модели);

- обработка и преобразование документов ГОСТ;

- сохранение результатов обработки в файловую систему;

- отправка уведомлений о завершении задач в Backend через API;

- отправка результатов в очередь RabbitMQ для Backend.

Важно: ML-сервер не имеет входящих портов, доступных для внешних подключений. Все взаимодействие инициируется ML-компонентом, что повышает безопасность. GPU (видеокарта NVIDIA A100 или V100) является обязательным компонентом для эффективной работы ML-моделей и OCR.

4.4. Защищённая интеграция с МДМ через VPN

Программный комплекс «Цифровой полигон» имеет возможность импорта документов ГОСТ из МДМ через API. Все соединения с МДМ осуществляются исключительно через защищённый VPN-туннель.

Требования к VPN:

- Тип: Site-to-Site VPN или Client VPN с поддержкой сертификатов X.509

- Шифрование: AES-256 или эквивалент

- Аутентификация: Сертификаты X.509 или PSK (Pre-Shared Key) с сильным паролем

- Пропускная способность: минимум 10 Мб/с для стабильного импорта документов

- Надёжность: гарантированное время восстановления соединения не более 5 минут

Для обеспечения интеграции необходимо:

- установить и настроить VPN-соединение между Backend 192.168.120.220 и МДМ;

- разрешить сетевой доступ от 192.168.120.220 к API МДМ через VPN-туннель;

- определить адрес, порт и протокол API МДМ;

- настроить параметры подключения в переменных окружения Backend;

- настроить авторизацию в API МДМ в соответствии с требованиями владельца системы;

- обеспечить журналирование всех операций импорта;

- настроить мониторинг состояния VPN-соединения;

- выполнить проверку успешного получения и обработки документов.

Конкретный URL API МДМ, порт, способ авторизации и формат сообщений определяются владельцем МДМ и указываются в эксплуатационной конфигурации Backend.

5. Характеристики серверного оборудования

В таблице 2 приведены серверы, на которых размещаются компоненты Системы, с указанием соответствия требованиям из документа «Предварительные требования к КТС».

Таблица 2 — Перечень серверов и компонентов

| № | IP-адрес | Роль | Размещаемые компоненты | Назначение | Требуемые ресурсы (мин/рек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.120.220 | Backend | Backend, Nginx, RabbitMQ, PHP-FPM, Symfony, Composer, Apache FOP, общая файловая система, NFS Server | Сервер бизнес-логики, API, очередей, формирования документов и хранилища | CPU: 16/32, RAM: 32/64 Gb, Диск: 80/160 SSD + 200/500 хранилище |
| 2 | 192.168.120.221 | СУБД | PostgreSQL, инструменты резервного копирования | Хранение данных Системы | CPU: 16/32, RAM: 32/64 Gb, Диск: 100/160 SSD данные + 60/100 SSD WAL |
| 3 | 192.168.120.222 | Frontend | Node.js 18+, Nuxt.js, NPM, Nginx | Пользовательский интерфейс Системы | CPU: 8/16, RAM: 16/32 Gb, Диск: 80/160 SSD |
| 4 | 192.168.120.219 | ML | Python 3.9+, TensorFlow GPU, EasyOCR, Tesseract, NVIDIA CUDA/cuDNN, PM2, NFS Client | Машинное обучение, распознавание и обработка документов, GPU обязателен | CPU: 32/64, RAM: 48/96 Gb, Диск: 100/200 SSD, GPU: 1-4 × NVIDIA A100/V100 |

Операционная система серверов поддерживает следующие варианты. Фактические значения CPU, RAM, дисковой подсистемы, FQDN, VLAN и владельца ВМ заполняются руководителем проекта совместно с администратором инфраструктуры.

Таблица 3 — Спецификация серверов и операционные системы

| № | Сервер | Тип | Операционная система (рекомендуется) | IP-адрес | Роль | Назначение | Развертывание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend | Вирт. | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+ | 192.168.120.220 | Backend | Symfony, PHP-FPM, Nginx, RabbitMQ, Apache FOP, хранилище | Docker / Native |
| 2 | PostgreSQL | Вирт. | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+ | 192.168.120.221 | СУБД | PostgreSQL 15+ и хранение данных | Docker / Native |
| 3 | Frontend | Вирт. | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+ | 192.168.120.222 | Frontend | Node.js, Nuxt.js и пользовательский интерфейс | Docker / Native |
| 4 | ML | Вирт. / Физ.* | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+ | 192.168.120.219 | ML | Python, OCR, ML-модели с поддержкой GPU | Docker / Native |

*Для ML-сервера рекомендуется физический сервер для обеспечения стабильной работы GPU.

Примечания

- Росскийские защищённые ОС:

  - Astra Linux SE — с соответствующей лицензией для серверного использования (рекомендуется для государственных учреждений)

  - ALT Linux Server — с соответствующей лицензией для серверного использования

- Типы размещения: допускается использование «физ.» (физический сервер) или «вирт.» (виртуальная машина).

- Развертывание:

  - Docker: требуется Docker Engine 20.10+, Docker Compose 2.0+. Для ML с GPU требуется NVIDIA Docker Runtime.

  - Native: требуется установка всех компонентов непосредственно в ОС (более сложная конфигурация).

- ML-сервер (192.168.120.219):

  - Обязательно: GPU NVIDIA A100 (рекомендуется 2-4 шт.) или V100 (минимум 1 шт.)

  - Обязательно: CUDA Toolkit 11.8+ и cuDNN 8.6+

  - Обязательно: система охлаждения мощностью 3-5 кВт

  - Рекомендуется: ИБП (Источник Бесперебойного Питания)

  - Не должен иметь открытых входящих портов (только SSH для администрирования)

- Фактические характеристики серверов должны быть внесены в документ после выполнения работ.

- FQDN и сетевые параметры уточняются системным администратором.

6. Программное обеспечение и лицензирование

6.1. Проводимые изменения

Таблица 4 — Проводимые изменения

| Статус | Действие |
| --- | --- |
| Х | Развертывание серверов Backend, PostgreSQL, Frontend и ML |
| Х | Установка и настройка Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11 |
| Х | Установка и настройка Nginx, PHP-FPM и Symfony |
| Х | Установка и настройка RabbitMQ |
| Х | Установка и настройка PostgreSQL 15+ |
| Х | Установка Node.js 18+, NPM и Nuxt.js 3.x |
| Х | Создание виртуального окружения Python и установка ML-зависимостей |
| Х | Установка и настройка NVIDIA CUDA Toolkit 11.8+, cuDNN 8.6+ и TensorFlow GPU для ML |
| Х | Настройка Apache FOP и JEuclid |
| Х | Настройка общей файловой системы для хранения документов (NFS) |
| Х | Установка и настройка Docker Engine и Docker Compose (при развертывании через Docker) |
| Х | Настройка взаимодействия ML с Backend API, RabbitMQ и файловой системой |
| Х | Настройка защищённого VPN-туннеля для связи Backend с МДМ (AES-256, X.509) |
| Х | Настройка сетевых правил доступа (отсутствие входящих портов на ML) |
| Х | Проверка доступности сервисов и импорта документов через VPN |
| Х | Тестирование работы GPU на ML-сервере |

6.2. Состав устанавливаемого ПО

Таблица 5 — Перечень программного обеспечения для виртуальных машин

| Сервер | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| 192.168.120.220 Backend | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+, Docker Engine / Native: Nginx, PHP 8.2 с расширениями (FPM, PostgreSQL, XML, ZIP, AMQP, intl, ctype, iconv, PCRE, session, SimpleXML, Tokenizer), Symfony 6.x, Composer, RabbitMQ, Apache FOP, JEuclid, NFS Server, OpenSSL |
| 192.168.120.221 PostgreSQL | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+, Docker Engine / Native: PostgreSQL 15+, инструменты резервного копирования (pg_dump, pgBackRest), средства мониторинга |
| 192.168.120.222 Frontend | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+, Docker Engine / Native: Node.js 18 LTS+, NPM, Nuxt.js 3.x, Nginx |
| 192.168.120.219 ML | Astra Linux SE / ALT Linux Server / Debian 11+, Docker Engine / Native: Python 3.9+, pip, venv, NVIDIA CUDA Toolkit 11.8+, cuDNN 8.6+, TensorFlow 2.13+ (GPU), EasyOCR, Tesseract OCR 4.0+, Pillow, Pandas, PyEnchant, Pymorphy3, ONNX Runtime, Pika, Flask, Waitress, PM2, NFS Client |

6.3. Лицензирование

В составе Системы используется программное обеспечение с открытыми лицензиями (Open Source). Дополнительные проприетарные лицензии не требуются.

Исключения:

- Операционные системы Astra Linux SE и ALT Linux Server требуют соответствующих лицензий для серверного использования (приобретаются отдельно)

- NVIDIA CUDA Toolkit и cuDNN распространяются под свободной лицензией для ИИ и ML-приложений

7. Объекты, создаваемые в АД, DNS

Создание объектов AD и DNS выполняется системным администратором при наличии соответствующей корпоративной инфраструктуры.

Таблица 6 — DNS-записи серверов

| № | Имя объекта | Тип | Описание | IP-адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | backend | A-запись | Сервер Backend, Nginx, RabbitMQ и хранилища | 192.168.120.220 |
| 2 | postgres | A-запись | Сервер PostgreSQL | 192.168.120.221 |
| 3 | frontend | A-запись | Сервер Frontend | 192.168.120.222 |
| 4 | ml | A-запись | Сервер машинного обучения (изолирован) | 192.168.120.219 |
| 5 | vpn-mdm | A-запись (CNAME) | VPN-туннель к системе МДМ | По настройке VPN |

При использовании обратной зоны DNS для указанных адресов создаются соответствующие PTR-записи. Фактические FQDN определяются администратором DNS.

8. Права доступа и привилегии

Доступ к серверам предоставляется только администраторам и сервисным учетным записям, необходимым для работы компонентов Системы.

Таблица 7 — Назначение прав доступа

| Учетная запись или группа | Ресурс | Права | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Администраторы ИТ | Все серверы | Административный доступ по SSH | Доступ ограничивается доверенной сетью или bastion host |
| Администратор VPN/МДМ | Backend 192.168.120.220 | Настройка и мониторинг VPN-соединения | Управление сертификатами, логирование |
| Пользователь приложения | Backend, Frontend, ML | Доступ к каталогам приложений | Без административных прав ОС |
| www-data или пользователь PHP-FPM | 192.168.120.220 | Выполнение PHP-приложения и доступ к каталогу Backend | Права назначаются по принципу минимальных привилегий |
| postgres | 192.168.120.221 | Управление PostgreSQL и файлами базы данных | Используется только для работы СУБД |
| rabbitmq | 192.168.120.220 | Управление очередями RabbitMQ и доступ к AMQP | Доступ к Management ограничивается администраторами |
| Пользователь ML | 192.168.120.219 | Запуск Python-приложения, моделей, CUDA и виртуального окружения; подключение к Backend API, RabbitMQ и файловой системе | Запуск процессов через PM2; отсутствие входящих портов; доступ к GPU |
| Backend | Файловая система /storage | Чтение/запись документов | Общее хранилище для Backend и ML |
| ML | Файловая система /storage | Чтение исходных документов и запись результатов | Подключение через NFS |
| Backend | VPN-туннель к МДМ | Исходящий доступ к API импорта через VPN | Учетные данные VPN и авторизация в API хранятся в защищенной конфигурации |

9. Интеграция с системами ИТ

9.1. Системы мониторинга и управления

Необходимо обеспечить возможность мониторинга доступности и состояния серверов и сервисов Системы. Рекомендуется контролировать:

- доступность IP-адресов 192.168.120.219–192.168.120.222;

- состояние Nginx, PHP-FPM, RabbitMQ, PostgreSQL, Frontend и ML-приложения;

- доступность и работоспособность API Backend;

- состояние подключения ML к RabbitMQ и Backend API;

- состояние VPN-соединения Backend к МДМ;

- загрузку GPU на ML-сервере и температуру видеокарты;

- заполнение дискового пространства на всех серверах и в хранилище;

- загрузку CPU и RAM;

- наличие ошибок в журналах;

- успешность операций импорта документов из МДМ через VPN и обработки ML.

9.2. Интеграция с системами информационной безопасности

Необходимость интеграции с антивирусом, DLP, SIEM и WAF определяется подразделением информационной безопасности. При наличии корпоративной системы SIEM рекомендуется передавать в нее журналы Nginx, Backend, RabbitMQ, PostgreSQL, Frontend и ML. Особое внимание должно уделяться логированию всех операций через VPN-туннель к МДМ.

9.3. DNS и NTP

Серверы Системы должны использовать согласованные DNS-серверы и синхронизировать время с корпоративным NTP-сервером. Синхронизация времени необходима для корректного формирования журналов, обработки очередей и расследования инцидентов. Это критично для синхронизации операций через VPN.

9.4. Защищённая интеграция с МДМ через VPN

Таблица 8 — Взаимодействие с внешними системами через защищённый VPN

| Источник | Назначение | Протокол | Портал | Шифрование | Назначение взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend 192.168.120.220 | API МДМ (через VPN-туннель) | HTTP/HTTPS | Порт API МДМ | AES-256, X.509 сертификаты | Импорт документов ГОСТ и связанных данных |
| Frontend 192.168.120.222 | Backend 192.168.120.220 | HTTP/HTTPS | 80, 443 | Рекомендуется TLS | Пользовательские запросы и отображение данных |
| Backend 192.168.120.220 | PostgreSQL 192.168.120.221 | TCP | 5432 | — | Хранение и получение данных |
| Backend 192.168.120.220 | RabbitMQ на 192.168.120.220 | AMQP/TCP | 5672 | — | Отправка задач в очередь |
| ML 192.168.120.219 | Backend API 192.168.120.220 | HTTP/HTTPS | Порт API | Рекомендуется TLS | Получение заданий и отправка результатов |
| ML 192.168.120.219 | RabbitMQ 192.168.120.220 | AMQP/TCP | 5672 | — | Получение задач из очереди и отправка результатов |
| ML 192.168.120.219 | Файловая система 192.168.120.220 | NFS/TCP | 2049 | — | Чтение исходных документов и запись результатов |

Адрес, порт и параметры авторизации API МДМ предоставляются владельцем МДМ и не должны включаться в открытый текст документа, если содержат конфиденциальные сведения. Все параметры VPN (сертификаты, ключи, PSK) хранятся в защищённом хранилище с ограниченным доступом.

9.5. Сетевые правила доступа

Таблица 9 — Основные правила межсетевого экрана

| Источник | Назначение | Порт | Протокол | Назначение | Входящий/Исходящий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пользователи | Frontend 192.168.120.222 | 80, 443 | TCP | Доступ к пользовательскому интерфейсу | Входящий |
| Frontend 192.168.120.222 | Backend 192.168.120.220 | 80, 443 | TCP | Запросы Frontend к Backend API | Исходящий |
| Backend 192.168.120.220 | PostgreSQL 192.168.120.221 | 5432 | TCP | Работа с базой данных | Исходящий |
| Backend 192.168.120.220 | RabbitMQ 192.168.120.220 | 5672 | TCP | Работа с очередью сообщений | Локальный |
| Администраторы | RabbitMQ Management 192.168.120.220 | 15672 | TCP | Администрирование RabbitMQ, при необходимости | Входящий |
| ML 192.168.120.219 | Backend API 192.168.120.220 | 80, 443 | TCP | Обработка документов моделями ML | Исходящий |
| ML 192.168.120.219 | RabbitMQ 192.168.120.220 | 5672 | TCP | Получение задач и отправка результатов | Исходящий |
| ML 192.168.120.219 | Файловая система 192.168.120.220 | 2049 | TCP/UDP | Доступ к хранилищу документов (NFS) | Исходящий |
| Backend 192.168.120.220 | API МДМ (через VPN) | Порт API | TCP/UDP | Импорт документов из МДМ через защищённый VPN-туннель | Исходящий (через VPN) |
| Администраторы | Все серверы | 22 | TCP | Администрирование по SSH | Входящий |

Критические правила для ML-сервера 192.168.120.219:

- Входящие соединения: только 22 (SSH для администрирования, со строгими ограничениями по IP);

- Исходящие соединения: к Backend API, RabbitMQ, файловой системе и внешним источникам моделей (при необходимости);

- Запрет: нет входящих портов для пользовательского или прямого доступа;

- Изоляция: ML-сервер не должен быть доступен для внешних подключений напрямую.

9.6. Правила доступа в Интернет

Исходящий доступ в Интернет предоставляется только при необходимости:

- обновления пакетов Debian/Astra/ALT;

- установки зависимостей Composer, NPM и Python;

- загрузки языковых моделей и компонентов ML;

- скачивания обновлений моделей машинного обучения;

- обращения Backend к внешнему API МДМ через VPN-туннель (если API размещен вне корпоративной сети);

- скачивания NVIDIA CUDA Toolkit и библиотек (для ML-серверов).

Входящие соединения из Интернета к PostgreSQL, RabbitMQ и ML должны быть запрещены. Пользовательский доступ к Frontend ограничивается согласованными сетевыми зонами.

9.7. Влияние на существующую инфраструктуру

Развертывание Системы требует:

- выделения четырех серверов с адресами 192.168.120.219, 192.168.120.220, 192.168.120.221 и 192.168.120.222;

- настройки сетевого взаимодействия между ними;

- регистрации DNS-записей;

- установки и настройки VPN-туннеля для соединения Backend с API МДМ;

- предоставления доступа Backend к API МДМ через VPN;

- правильной настройки прав доступа к общей файловой системе;

- установки GPU (NVIDIA A100 или V100) на ML-сервер;

- установки NVIDIA CUDA Toolkit и cuDNN на ML-сервер;

- установки и настройки Docker Engine (при развертывании через Docker).

Критические требования:

- ML-сервер должен быть изолирован сетевым экраном таким образом, чтобы не иметь входящих портов, доступных для внешних подключений.

- VPN-туннель должен быть установлен и протестирован перед началом импорта документов.

- GPU должна быть установлена и протестирована перед запуском ML-сервера.

Изменение существующей инфраструктуры ограничивается созданием сетевых правил, DNS-записей, учетных записей, правил мониторинга и настройкой VPN.

Перед промышленным вводом необходимо выполнить функциональное тестирование:

- импорта документов из МДМ через VPN;

- получения ML задач из RabbitMQ;

- обработки документов ML-компонентом с использованием GPU;

- сохранения результатов в хранилище;

- корректности работы всех компонентов в целом;

- стабильности VPN-соединения при длительной работе.

Документ разработан: ____________________ Дата: _____________

Согласовано:

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Администратор инфраструктуры |  |  |  |
| Администратор сети |  |  |  |
| Администратор информационной безопасности |  |  |  |
| Администратор БД |  |  |  |
| Администратор VPN/МДМ |  |  |  |
| Владелец системы МДМ |  |  |  |