Заявка на изменение

Проект «Внедрение автоматизированной системы управления проектами»

Содержание

1 Цель изменения	4

2 Зоны ответственности	5

3 Список используемых в тексте АЗ сокращений	6

4 Архитектурное решение	7

5 Характеристики серверного оборудования	10

6 Программное обеспечение и лицензирование	15

7 Объекты создаваемые в АД, DNS	18

8 Права доступа и привилегии	23

9 Интеграция с системами ИТ (АД, DNS, NTP)	27

9.1 Системы мониторинга и управления	27

9.2 Интеграция  с системами информационной безопасности	27

9.3 Интеграция с MaxPatrol SIEM	28

9.4 Интеграция с Wallix AdminBastion и др.	30

9.5 Сетевые правила доступа (межсетевые экраны)	31

9.6 Списки доступа для межсетевых экранов.	31

9.7 Правила доступа в Интернет	33

9.8 Влияние на существующую инфраструктуру	34

Введение

Настоящий документ является основанием для выполнения работ по созданию виртуальной инфраструктуры в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы управления проектами» (далее – ИСУП). В документе определены цели, зоны ответственности, архитектурное решение, спецификации вычислительных ресурсов, требования к интеграции с системами управления и безопасности, а также правила доступа и порядок взаимодействия компонентов.

- Цель изменения

Обеспечить вычислительными ресурсами продуктивный ландшафт для системы ИСУП в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы управления проектами».

Владелец создаваемых виртуальных машин: АО «ОСК».

- Зоны ответственности

В таблице 1 перечислены лица, ответственные за различные аспекты реализации изменений.

Таблица 1 – Таблица ответственных

| Роль | Подразделение | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  |
| Руководитель проекта ДТР |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |
| Администратор информационной системы |  |  |
| Администратор инфраструктуры |  |  |
| Администратор сети |  |  |
| Представитель исполнителя (подрядчик) |  |  |

Примечание – Заполняется руководителем проекта.

- Список используемых в тексте АЗ сокращений

- ИСУП – автоматизированная информационная система управления проектами;

- КЕ – Конфигурационная единица;

- СХД – Система хранения данных;

- SAN – Storage Area Network;

- ЛВС – Локально-вычислительная сеть;

- ПАК – Программно-аппаратный комплекс.

Примечание – Заполняется руководителем проекта.

- Архитектурное решение

  - Логическая схема взаимодействия компонентов системы приведена на рисунке 1. Схема отображает связи между серверами приложений, серверами баз данных, веб-серверами и внешними системами.

Рисунок 1 – Логическая схема взаимодействия компонентов системы ИСУП

  - Описание архитектуры Системы.

Система построена по трехуровневой схеме:

Уровень представления – веб-серверы (роль App) обеспечивают доступ пользователей через протокол HTTPS.

Уровень бизнес-логики – серверы приложений (роль App) реализуют функции обработки данных.

Уровень данных – серверы баз данных (роль СУБД) на платформе PostgreSQL 15.

Компоненты информационной системы размещаются в кластере Kubernetes. Все виртуальные машины размещаются в кластерах виртуализации IaaS:
Перечень создаваемых ВМ (в рамках объемов пилотного проекта):

MSK11-MSF-BD1 - База данных

MSK11-MSF-FS1 - Файловый сервер

MSK11-MSF-MC1 - Мастер сервер

MSK11-MSF-APP1-4 - Рабочие ноды (4 штуки)

MSK11-MSF-MON1 - Мониторинг и сбор диагностики

MSK11-MSF-REP1 - Репозиторий

  - Схема подключения оборудования

Рисунок 2 – Рефересный дизайн взаимодействия компонентов системы ИСУП с инфраструктурой

- Характеристики серверного оборудования

Таблица 2 – Характеристики виртуальной машины

| Описание | Размещение | Системные требования | УЗ | ПО | IPv4 | FQDN | Доступ к ресурсу | Владелец VM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер баз данных №1 | вирт. | vCPU: 32 vRAM: 64 Disk A(OS): 20Gb Disk B(any): 500Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.4/26 | MSK11-MSF-BD1.aoosk.ru |  |  |
| Файловый сервер №1 | вирт. | vCPU: 4 vRAM: 4 Disk A(OS): 20Gb Disk B(any):2Tb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.5/26 | MSK11-MSF-FS1.aoosk.ru |  |  |
| Мастер сервер №1 | вирт. | vCPU: 4 vRAM: 8 Disk A(OS): 50Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.6/26 | MSK11-MSF-MC1.aoosk.ru |  |  |
| Сервер Node №1 | вирт. | vCPU: 16 vRAM: 48 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.7/26 | MSK11-MSF-APP1.aoosk.ru |  |  |
| Сервер Node №2 | вирт. | vCPU: 16 vRAM: 48 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.8/26 | MSK11-MSF-APP2.aoosk.ru |  |  |
| Сервер Node №3 | вирт. | vCPU: 16 vRAM: 48 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.9/26 | MSK11-MSF-APP3.aoosk.ru |  |  |
| Сервер Node №4 | вирт. | vCPU: 16 vRAM: 48 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.10/26 | MSK11-MSF-APP4.aoosk.ru |  |  |
| Сервер управления мониторинга и сбора диагностики | вирт. | vCPU: 4 vRAM: 8 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.11/26 | MSK11-MSF-MON1.aoosk.ru |  |  |
| Репозиторий | вирт. | vCPU: 2 vRAM: 4 Disk A(OS): 200Gb |  | OS: ALSE 1.8 | 10.145.201.12/26 | MSK11-MSF-REP1.aoosk.ru |  |  |

Примечания

- Допускается использование следующих типов: «физ.», «вирт.» (физический или виртуальный соответственно).

- Заполняется при наличии данной информации, после выполнения работ информация должна быть внесена  в обязательном порядке.

- Допускается использование следующих типов: «15K  SAS RAID10», «15K  SAS RAID5», «10K SAS RAID10», «10K SAS RAID5», «7.5K NL-SAS RAID10», «7.5K NL-SAS RAID5».

- Для виртуальных серверов системный раздел базируется на «10K SAS RAID5».

  - Спецификация оборудования\виртуального сервера\программного  обеспечения (лицензий ПО).

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

    - Проводимые изменения

В таблице 3 приведены проводимые изменения.

Таблица 3 – Проводимые изменения

| Статус | Действие |
| --- | --- |
| Виртуальный сервер |  |
| Х | Создание нового виртуального сервера |
| Х | Настройка МСЭ для обеспечения сетевой связанности |
| Лицензирование |  |
| Х | Инсталляция программного обеспечения СЗИ |
| Х | Проверка доступности сервиса |

    - Спецификация новых виртуальных серверов

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией (ip адреса выделяет системный архитектор).

В таблице 4 приведена спецификация новых виртуальных серверов.

Таблица 4 – Спецификация новых виртуальных серверов

| № пп | Сервер |  |  |  | Настройки сетевых интерфейсов |  |  |  |  | CPU | RAM (Гб) |  | Дисковая подсистема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя сервера | Тип | Роль | Операционная система | Назначение | IP адрес* | Маска | Шлюз* | VLAN* | vCPU |  | Назначение |  | Объем (Гб) | Тип |
| 1 |  | Вирт | DB | Astra Linux SE/RedOS | Сервер баз данных №1 (PG) | 10.145.201.4/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 32 | 64 | vda: / vdb: /data |  | vda:20 Gb vdb: 500 Gb | SSD |
| 2 |  | Вирт | S3 | Astra Linux SE/RedOS | Файловый сервер №1 | 10.145.201.5/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 4 | 4 | vda: / vdb: /data |  | vda:20 Gb vdb: 2000 Gb | SSD или 10K SAS |
| 3 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Мастер | 10.145.201.6/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 4 | 8 | vda: / |  | vda: 50 Gb | SSD |
| 4 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Node №1 | 10.145.201.7/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 16 | 48 | vda: / vdb: rook-ceph |  | vda: 100 Gb vdb: 100 Gb | SSD SSD |
| 5 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Node №2 | 10.145.201.8/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 16 | 48 | vda: / vdb: rook-ceph |  | vda: 100 Gb vdb: 100 Gb | SSD SSD |
| 6 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Node №3 | 10.145.201.9/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 16 | 48 | vda: / vdb: rook-ceph |  | vda: 100 Gb vdb: 100 Gb | SSD SSD |
| 7 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Node №4 | 10.145.201.10/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 16 | 48 | vda: / vdb: rook-ceph |  | vda: 100 Gb vdb: 100 Gb | SSD SSD |
| 8 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Сервер управления мониторинга и сбора диагностики | 10.145.201.11/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 4 | 8 | vda: / |  | vda: 200 Gb | 10K SAS |
| 9 |  | Вирт | App | Astra Linux SE/RedOS | Репозиторий | 10.145.201.12/26 | 255.255.255.192 | 10.145.201.1 | 3015 | 2 | 4 | vda: / |  | vda: 200 Gb | 10K SAS |

- Программное обеспечение и лицензирование

  - Спецификация лицензий ПО.

Спецификация лицензий ПО заполняется руководителем проекта.

Для обеспечения работы виртуальных серверов требуются следующие лицензии Microsoft. Расчёт выполнен на основе количества физических ядер серверов виртуализации, добавленных в рамках проекта.

Спецификация лицензий ПО приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Спецификация лицензий ПО приведена

| №пп | Наименование | Действие (инсталляция\деинсталляция) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пользовательская лицензия Metasfera Planner | Инсталляция | 250 |
| 1.2 | Серверная лицензия Metasfera Planner | Инсталляция | 1 |

  - Состав устанавливаемого ПО

Состав устанавливаемого ПО заполняется руководителем проекта.

Перечень программного обеспечения для виртуальных машин приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень программного обеспечения для виртуальных машин

| № пп | Сервер | ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер баз данных №1 (PG) | PostrgreSQL 15 |
| 2 | Файловый сервер №1 | MinIO |
| 3 | Мастер | Kubernetes, containerd, helm, calico, etcd, ingress-nginx, rook-ceph |
| 4 | Node №1 | Kubernetes, containerd, helm, calico, etcd, ingress-nginx, rook-ceph administration, busybox, calcschedule, centrifugo, chats, csi, documents, dynmodel, external-operation, fastreport, file-manager, index, kanban, keycloak, logger, mpp, nifi, notifications, oauth-proxy, opensearch, pmcshell, rabbitmq, redis, shell_web_bpmn, shell_web_cnp, shell_web_host, shell_web_kanban, shell_web_objcon, shell_web_systask, shell_web_viewer, shell_web_workflow, shell_web_wrapper, system-task, xcharts |
| 5 | Node №2 | Kubernetes, containerd, helm, calico, etcd, ingress-nginx, rook-ceph administration, busybox, calcschedule, centrifugo, chats, csi, documents, dynmodel, external-operation, fastreport, file-manager, index, kanban, keycloak, logger, mpp, nifi, notifications, oauth-proxy, opensearch, pmcshell, rabbitmq, redis, shell_web_bpmn, shell_web_cnp, shell_web_host, shell_web_kanban, shell_web_objcon, shell_web_systask, shell_web_viewer, shell_web_workflow, shell_web_wrapper, system-task, xcharts |
| 6 | Node №3 | Kubernetes, containerd, helm, calico, etcd, ingress-nginx, rook-ceph administration, busybox, calcschedule, centrifugo, chats, csi, documents, dynmodel, external-operation, fastreport, file-manager, index, kanban, keycloak, logger, mpp, nifi, notifications, oauth-proxy, opensearch, pmcshell, rabbitmq, redis, shell_web_bpmn, shell_web_cnp, shell_web_host, shell_web_kanban, shell_web_objcon, shell_web_systask, shell_web_viewer, shell_web_workflow, shell_web_wrapper, system-task, xcharts |
| 7 | Node №4 | Kubernetes, containerd, helm, calico, etcd, ingress-nginx, rook-ceph administration, busybox, calcschedule, centrifugo, chats, csi, documents, dynmodel, external-operation, fastreport, file-manager, index, kanban, keycloak, logger, mpp, nifi, notifications, oauth-proxy, opensearch, pmcshell, rabbitmq, redis, shell_web_bpmn, shell_web_cnp, shell_web_host, shell_web_kanban, shell_web_objcon, shell_web_systask, shell_web_viewer, shell_web_workflow, shell_web_wrapper, system-task, xcharts |
| 8 | Сервер управления мониторинга и сбора диагностики | Victoria Metrics, Victoria Logs, Grafana, Docker |
| 9 | Репозиторий | Harbor |

- Объекты, создаваемые в АД, DNS

Объекты, создаваемые в АД, DNS, заполняются кЦОД и системным администратором.

Таблица 8 – Объекты Active Directory и DNS-записей

| №пп | Имя объекта | Тип | Описание* | Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSK11-MSF-BD1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - База данных |
|  | MSK11-MSF-FS1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Файловый сервер |
|  | MSK11-MSF-MC1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Мастер сервер |
|  | MSK11-MSF-APP1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Рабочая нода 1 |
|  | MSK11-MSF-APP2 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Рабочая нода 2 |
|  | MSK11-MSF-APP3 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Рабочая нода 3 |
|  | MSK11-MSF-APP4 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Рабочая нода 4 |
|  | MSK11-MSF-MON1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Мониторинг и сбор диагностики |
|  | MSK11-MSF-REP1 | А-запись | ИСУП «Метасфера» | - Репозиторий |
| Примечания - *- Данные значения вносятся в поле Description объекта AD. - ** - Описываются назначение и состав объекта. |  |  |  |  |

- Права доступа и привилегии

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

В таблице 9 приведены настройки прав доступа для учётных записей и групп на ресурсах системы.

Таблица 9 – Назначение прав доступа

| УЗ или группа | Ресурс | Права | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |

  - Степень критичности системы

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

Необходимо заполнить:

- профиль бекапирования: не требуется/средний/высокий;

- степень резервирования компонентов системы;

- количество комплектующих на складе;

- количество компонентов на складе;

- количество свободных лицензий.

- Интеграция с системами ИТ (АД, DNS, NTP)

  - Системы мониторинга и управления

IT-мониторинг: необходимо обеспечить связанность с сервером мониторинга

  - Интеграция с системами информационной безопасности

Заполняется руководителем проекта совместно с подразделением информационной безопасности.

Необходимость интеграции приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Необходимость интеграции

| Система | Требуется | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Антивирус | Нет | Не требуется |
| DLP | Нет | Не требуется |
| SecretNet | Нет | Не требуется |
| WAF | Нет | Не требуется |

  - Интеграция с MaxPatrol SIEM

При оформлении запроса на изменение обеспечить применение списка типов устройств/систем/сервисов требующих интеграции с системой мониторинга и управления инцидентами «MaxPatrol SIEM» согласно приложению 1

Таблица 11 – Учетные записи

| № | Локальная учётная запись в системе Wallix | Учётная запись для Wallix в домене OSK.local или локальная целевая учётная запись на ОУ | Наименование УО в DNS | IP адрес УО | Описание УО (Система и Роль) | Сетевые протоколы, используемые для подключения к УО | Необходимые права для работы с УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RDP | Local Administrator |

  - Интеграция с Wallix AdminBastion и др.

Заполняется руководителем проекта совместно с подразделением информационной безопасности.

Для всех серверов, размещаемых в ЦОД, необходимо обеспечить интеграцию с системой контроля действий администраторов Wallix AdminBastion. Используется учётная запись OSK\wa-ANKharitonov с правами локального администратора.

При подключении новых устройств КЦ (в рамках ЗнИ), размещающихся в ЦОД , обеспечить их интеграцию с системой контроля действий администраторов «Wallix AdminBastion».

Таблица 12 – Параметры учетной записи

| № | Локальная учётная запись в системе Wallix | Учётная запись для Wallix в домене OSK.local или локальная целевая учётная запись на ОУ | Наименование УО в DNS | IP адрес УО | Описание УО (Система и Роль) | Сетевые протоколы, используемые для подключения к УО | Необходимые права для работы с УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Сетевые правила доступа (межсетевые экраны)

Списки доступа для межсетевых экранов приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Списки доступа для межсетевых экранов

| № | Протокол | Источник |  | Приемник |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Адрес | Порт | Адрес | Порт |  |
| Общие правила |  |  |  |  |  |  |
|  | UDP | 10.145.201.0/26 |  | 10.0.2.151 10.0.2.152 | 53 | DNS |
|  | UDP | 10.145.201.0/26 |  | 10.0.2.151 10.0.2.152 | 123 | NTP |
|  | TCP | 10.145.201.0/26 |  | 10.0.2.151 10.0.2.152 | 88 123 135 389 445 464 636 3268 3269 49152-65535 | Доступ к контроллерам домена и DFS из пользовательской подсети |
|  | IP | 10.145.201.0/26 |  | srv_max_patrol 10.0.3.12 10.0.3.16 | 514 | Max Patrol(SIEM) |
|  | ICMP | srv_zabbix |  | 10.145.201.0/26 |  | Мониторинг |
|  | TCP | 10.145.201.0/26 |  | 10.0.2.151 10.0.2.152 | 53 88 123 135 389 445 464 636 3268 3269 49152-65535 | Доступ к контроллерам домена AOOSK.RU |
|  | UDP | Srv_kav |  | 10.145.201.0/26 | 15000 15001 161 | Сигналы управления от Сервера администрирования |
|  | TCP | Srv_kav |  | 10.145.201.0/26 | 30522 | Получение обновлений приложений "Лаборатории Касперского" с Сервера администрирования с помощью компонента FileTransferBridge |
|  | TCP | 10.145.194.0/25 |  | 10.145.201.0/26 | 22 3389 | Доступ администраторов на консоли виртуальных машин |

  - Правила доступа в Интернет

Правила доступа в Интернет приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Правила доступа в Интернет

| Протокол | Источник |  | Приемник |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP-адрес | Порт | URL | Порт |  |

  - Влияние на существующую инфраструктуру

    - Перечень затрагиваемых информационных систем.

    - Ограничение на время проводимых работ.

На основании необходимости остановки продуктивных систем делается вывод о времени проведения работ.

Заключение

В результате выполнения работ по данному документу будет создана и настроена виртуальная инфраструктура, обеспечивающая функционирование продуктивного ландшафта системы ИСУП в соответствии с проектной архитектурой. Все изменения соответствуют требованиям технической и информационной безопасности предприятия.

Реквизиты сторон:

| Функциональный заказчик | ОИБ | Болотов Валентин Юрьевич | _____________ подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ разработан |  |  | _____________ подпись |
| Руководитель проекта |  |  | _____________ подпись |
| Администратор информационной системы |  |  | _____________ подпись |
| Администратор инфраструктуры |  |  | _____________ подпись |
| Администратор сети |  |  | _____________ подпись |