Шаблон заполнения карточки ЗНИ

Содержание

1 Цель изменения	4

2 Зоны ответственности	5

3 Список используемых в тексте АЗ сокращений	6

4 Архитектурное решение	7

5 Характеристики серверного оборудования	10

6 Программное обеспечение и лицензирование	15

7 Объекты создаваемые в АД, DNS	18

8 Права доступа и привилегии	23

9 Интеграция с системами ИТ (АД, DNS, NTP)	27

9.1 Системы мониторинга и управления	27

9.2 Интеграция  с системами информационной безопасности	27

9.3 Интеграция с MaxPatrol SIEM	28

9.4 Интеграция с Wallix AdminBastion и др.	30

9.5 Сетевые правила доступа (межсетевые экраны)	31

9.6 Списки доступа для межсетевых экранов.	31

9.7 Правила доступа в Интернет	33

9.8 Влияние на сущесвующую инфраструктуру	34

Введение

Настоящий документ является основанием для выполнения работ по созданию виртуальной инфраструктуры в рамках проекта «Трансформация системы коммерческого учета ДРП и переход на сквозной учет по ФИФО». В документе определены цели, зоны ответственности, архитектурное решение, спецификации вычислительных ресурсов, требования к интеграции с системами управления и безопасности, а также правила доступа и порядок взаимодействия компонентов.

- Цель изменения

В данном разделе приводится формулировка цели, соответствующая пункту 13 шаблона заявки на изменение (ЗнИ).

Обеспечить вычислительными ресурсами продуктивный ландшафт для системы ЕАСКУ в рамках проекта PRJ.RSD.GPN.IT.210-17 «Трансформация системы коммерческого учета ДРП и переход на сквозной учет по ФИФО».

Владелец создаваемых виртуальных машин: ГПН Альтернативное топливо.

Примечание – Заполняется руководителем проекта.

- Зоны ответственности

В таблице  перечислены лица, ответственные за различные аспекты реализации изменений.

Таблица 1 – Таблица ответственных

| Роль | Подразделение | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Функциональный заказчик | ОИБ |  |
| Руководитель проекта | ОИБ |  |
| Администратор информационной системы | ОИБ |  |
| Администратор инфраструктуры | ИТ |  |
| Администратор сети | ИТ |  |

Примечание – Заполняется руководителем проекта.

- Список используемых в тексте АЗ сокращений

КЕ – Конфигурационная единица;

СХД – Система хранения данных;

SAN – Storage Area Network;

ЛВС – Локально-вычислительная сеть;

ПАК – Программно-аппаратный комплекс.

Примечание – Заполняется руководителем проекта.

- Архитектурное решение

  - Логическая схема взаимодействия компонентов системы приведена на рисунке . Схема отображает связи между серверами приложений, серверами баз данных, веб-серверами и внешними системами (схема обязательная).

Примечание – Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

Рисунок 1 – Логическая схема взаимодействия компонентов системы ЕАСКУ

  - Описание архитектуры Системы.

Примечание –  Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

Система построена по трехуровневой схеме:

Уровень представления – веб-серверы (роль App) обеспечивают доступ пользователей через протокол HTTPS.

Уровень бизнес-логики – серверы приложений (роль App) реализуют функции обработки данных, интеграцию с внешними системами (Диадок, СПИМЕКС) и взаимодействие с подсистемой сбора показателей.

Уровень данных – серверы баз данных (роль СУБД) на платформе Microsoft SQL Server 2016 Enterprise в составе отказоустойчивого кластера.

Все виртуальные машины размещаются в кластерах виртуализации:

серверы приложений – в кластере SPB99-ESXCL03;

серверы СУБД – в кластере SPB99-ESXCLMSSQLENT.

  - Схема подключения оборудования

Для сетевого взаимодействия виртуальных машин используется VLAN 41 с адресным пространством 10.50.20.0/24. Физическое подключение серверов виртуализации к коммутаторам выполнено по схеме L1, L2, L3. Схема размещения оборудования в стойках, схема электропитания и схема структурированной кабельной системы (СКС) предоставляются отдельными документами.

Примечание –  Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией, согласовывает/корректирует схему системный архитектор. В качестве исходных данных требуется предоставить схему референсного дизайна, с указанием портов и протоколов систем, взаимодействующих с планируемой к внедрению ИС.

Рисунок 2 – Референсный дизайн взаимодействия компонентов системы ЕАСКУ с инфроструктурой

  - Организация телефонии и сервисов унифицированных коммуникаций.

Описать сколько телефонов на площадке, на какой телефонной станции они зарегистрированы, какую имеют нумерацию и стык с городом.

Примечание –  Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией, согласовывает/корректирует схему системный архитектор. Может не заполняться, если раздел не затрагивается ЗНИ

- Характеристики серверного оборудования

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией (поля адресов и fqdn заполняются соместно с ИТ АО, на основании заполненных выше данных).

Таблица 2 – Характеристики виртуальной машины

| Описание | Размещение | Системные требования | УЗ | ПО | IPv4 | FQDN | Доступ к ресурсу | Владелец VM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виртуальная машина kalilinux | Вычислительный кластер msk01-kl01 | 1vCPU, 8 Gb RAM, 100Gb SSD | Локальная | В составе дистрибутива | 172.16.44.4/29, GW:*.1 VID 457 | msk01-pnt-nod2.aoosk.ru | Континент АП, Локальная УЗ | ОИБ, Болотов Валентин Юрьевич |

Примечанияя

- Допускаяется использование следующих типов: «физ.», «вирт.» (физический или виртуальный соответсвенно).

- Запоняется при наличии данной информации, после выполнения работ информация должна быть внесена  в обязательном порядке.

- Допускается использование следующих типов: «15K  SAS RAID10», «15K  SAS RAID5», «10K SAS RAID10», «10K SAS RAID5», «7.5K NL-SAS RAID10», «7.5K NL-SAS RAID5».

- Для виртальеных серверов системный раздел базируется на «10K SAS RAID5».

  - Спецификация оборудования\виртуального сервера\программного  обеспечения (лицензий ПО).

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

    - Проводимые изменения

В таблице  приведены проводимые изменения.

Таблица 3 – Проводимые изменения

| Статус | Действие |
| --- | --- |
| Виртуальный сервер |  |
| Х | Создание нового виртуального сервера |
| Х | Изменение параметров существующего виртуального сервера |
| Х | Установка СУБД MS SQL Server 2016 Ent Edition |
| Лицензирование |  |
| Х | Инсталляция программного обеспечения, требующего лицензий согласно спецификации ниже |
|  | ЗИ не влияет на потребности системы\ сервиса в лицензиях ПО |

    - Спецификация новых виртуальных серверов

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией ( ip адреса выделяет системный архитектор).

В таблице  приведена спецификация новых виртуальных серверов.

Таблица 4 – Спецификация новых виртуальных серверов

| №пп | Сервер |  |  |  | Настройки сетевых интерфейсов |  |  |  |  | CPU | RAM (Гб) | Дисковая подсистема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя сервера | Тип | Роль | Операционная система | Назначение | IP адрес* | Маска | Шлюз* | VLAN* | vCPU |  | Назначение | Объем (Гб) | Тип |
| 1 | spb99-easkuap02 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.79 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 500 GB | 10K SAS RAID5 |
| 2 | spb99-easkuap03 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.80 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 500 GB | 10K SAS RAID5 |
| 3 | spb99-easkuap04 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.81 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 500 GB | 10K SAS RAID5 |
| 4 | spb99-easkudb02 | Вирт. | СУБД | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.82 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 40 | 512 | C: Система D: BD L:TranLogs T: TempDB | C:\ 100 GB D:\ 4000 GB L:\ 4000 GB T:\ 2000 GB | 10K SAS RAID5; 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 |
| 5 | spb99-easkuwb01 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.83 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 150 GB | 10K SAS RAID5 |
| 6 | spb99-easkuwb02 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.84 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 150 GB | 10K SAS RAID5 |
| 7 | spb99-easkumn01 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер взаимодействия ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.85 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 500 GB | 10K SAS RAID5 |
| 8 | spb99-easkudb03 | Вирт. | СУБД | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | 10.50.20.89 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 8 | 64 | C: Система D: BD L:TranLogs T: TempDB | C:\ 100 GB D:\ 4000 GB L:\ 4000 GB T:\ 2000 GB | 10K SAS RAID5; 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 |

Указанные серверы необходимо разместить в кластере SPB99-ESXCL03 (сервер приложений – роль App) и SPB99-ESXCLMSSQLENT (Серверы СУБД – Роль – DB MS SQL). На VM c CУБД установить MS SQL2016 редакции Enterprise Edition

    - Спецификация существующего виртуального сервера с планируемыми изменениями.

Спецификация существующего виртуального сервера с планируемыми изменениями заполняется владельцем ресурсов.

В таблице  приведены параметры существующих виртуальных машин, подлежащих изменению.

Таблица 5 – Параметры существующих виртуальных машин, подлежащих изменению

| №пп | Сервер |  |  |  |  | Настройки сетевых интерфейсов |  |  |  |  | CPU | RAM (Гб) | Дисковая подсистема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя сервера | Тип | Роль | Операционная система | Назначение |  | IP адрес* | Маска подсети* | Шлюз* | VLAN* | vCPU |  | Назначение | Объем (Гб) | Тип |
| 1 | spb99-easkudb01 | Вирт. | СУБД | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  | 10.50.20.51 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 40 | 512 | C: Система D: BD L:TranLogs T: TempDB | C:\ 100 GB D:\ 4000 GB L:\ 4000 GB T:\ 2000 GB | 10K SAS RAID5; 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 15K SAS RAID10 |
| 2 | spb99-easkuap01 | Вирт. | App | Windows Srv 2016 Std Eng | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  | 10.50.20.50 | /24 | 10.50.20.1 | 41 | 20 | 64 | C: Система D: Данные | C:\ 100 GB D:\ 500 GB | 10K SAS RAID5 |

- Программное обеспечение и лицензирование

  - Спецификация лицензий ПО.

Спецификация лицензий ПО заполняется руководителем проекта.

Для обеспечения работы виртуальных серверов требуются следующие лицензии Microsoft. Расчёт выполнен на основе количества физических ядер серверов виртуализации, добавленных в рамках проекта.

Спецификация лицензий ПО приведена в таблице .

Таблица 6 – Спецификация лицензий ПО приведена

| №пп | Наименование | Действие (инсталляция\деинсталляция) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | WinSvrDCCore 2019 SNGL 2Lic CoreLic Qlfd | Инсталляция | 82 |
| 1.2 | Microsoft SQLSvrEntCore 2017 SNGL 2Lic CoreLic | Инсталляция | 22 |
| 1.3 | Серверная лицензия 1С:Предприятие x64 КОРП (Предоставляется заказчиком) | Установка программного ключа | 5 |

Лицензиями Microsoft покрываются все физические серверы, которые были добавлены в виртуализацию ГПН КЦ в рамках данного проекта по ЗНИ C-2713692.

Добавлено 3 физических сервера в конфигурации 2*CPU по 20 Core в обычный кластер и 1 физический сервер в конфиругации 2*CPU по 22 Core в кластер лицензионной чистоты SQL Enterprise.

Итого:

всего физических ядер = 164:

физических ядер для SQL = 44.

  - Состав устанавливаемого ПО

Состав устанавливаемого ПО заполняется руководителем проекта.

Перечень программного обеспечения для виртуальных машин приведен в таблице .

Таблица 7 – Перечень программного обеспечения для виртуальных машин

| № пп | Сервер | ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | spb99-easkuap02 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 - 1С:Предприятие 8.3 |
| 2 | spb99-easkuap03 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 - 1С:Предприятие 8.3 |
| 3 | spb99-easkuap04 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 - 1С:Предприятие 8.3 |
| 4 | spb99-easkudb02 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 - MS SQL Server 2016 Enterprise edition |
| 5 | spb99-easkuwb01 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 |
| 6 | spb99-easkuwb02 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 |
| 7 | spb99-easkumn01 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 |
| 8 | spb99-easkuap01 | Диадок про |
| 9 | spb99-easkuap02 | Диадок про |
| 10 | spb99-easkuap03 | Диадок про |
| 11 | spb99-easkuap04 | Диадок про |
| 12 | spb99-easkumn01 | Диадок про |
| 13 | spb99-easkudb02 | - MS Windows Server 2016 Standard edition SP2 - MS SQL Server 2016 Enterprise edition |
| 14 | spb99-easkudb02 | - Компоненты информационной безопасности |

- Объекты создаваемые в АД, DNS

Объекты создаваемые в АД, DNS заполняются кЦОД и системным администратором.

В рамках реализации изменения необходимо создать объекты Active Directory и DNS-записи (таблица 8). Целевое размещение объектов – подразделение OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU для учётных записей компьютеров и OSK.local/System/Accounts/Сервисные учетные записи/ЕАСКУ для служебных учётных записей.

Таблица 8 – Объекты Active Directory и DNS-записей

| №пп | Имя объекта | Тип | Описание* | Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EASKU | OU | Контейнер для расположения УЗ серверов решения | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers |
|  | spb99-easkuap02 | УЗ компьютера | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkuap03 | УЗ компьютера | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkuap04 | УЗ компьютера | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkudb02 | УЗ компьютера | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkuwb01 | УЗ компьютера | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkuwb02 | УЗ компьютера | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkumn01 | УЗ компьютера | Сервер взаимодействия ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkudb03 | УЗ компьютера | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkuap02 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.79 |
|  | spb99-easkuap03 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.80 |
|  | spb99-easkuap04 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.81 |
|  | spb99-easkudb02 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.82 |
|  | spb99-easkuwb01 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.83 |
|  | spb99-easkuwb02 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.84 |
|  | spb99-easkumn01 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.85 |
|  | spb99-easkudb03 | DNS-записи: А, PTR |  | 10.50.20.89 |
|  | spb99-easkudb | УЗ компьютера | WSFC для кластера СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда. | Целевая OU: OSK.local/Servers/Virtual Servers/EASKU |
|  | spb99-easkudb | DNS-записи: А, PTR |  |  |
|  | spb99-easkusql1 | DNS-записи: А, PTR | Слушатель группы доступности кластера СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |
|  | spb99-easkusql2 | DNS-записи: А, PTR | Слушатель группы доступности кластера СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |
|  | spb-gpn_easku_wb | учетная запись | УЗ для сервисов 1С | Целевая OU: OSK.local/System Accounts/Сервисные учетные записи/ЕАСКУ Добавить в группы: - Deny Logon Locally - RunAsService УЗ используется для запуска пула веб приложений на веб серверах. Исключить политику блокировки УЗ Исключить политику смены пароля УЗ через фиксированный интервал времени |
|  | spb99-easkudb-agnt | учетная запись | УЗ для сервисов SQL Agent на обоих узлах кластера spb99-easkudb | Не создавать! Переименовать из spb99-easkudb01-agnt. Целевая OU: OSK.local/System Accounts/Сервисные учетные записи/ЕАСКУ Проверить членство в группах: - Deny Logon Locally - RunAsService УЗ используется для запуска служб SQL на серверах кластера spb99-easkudb. Исключить политику блокировки УЗ Исключить политику смены пароля УЗ через фиксированный интервал времени |
|  | spb99-easkudb-engn | учетная запись | УЗ для сервисов SQL Server engine на обоих узлах кластера spb99-easkudb | Не создавать! Переименовать из spb99-easkudb01-engn. Целевая OU: OSK.local/System Accounts/Сервисные учетные записи/ЕАСКУ Проверить членство в группах - Deny Logon Locally - RunAsService УЗ используется для запуска служб SQL на серверах кластера spb99-easkudb. Исключить политику блокировки УЗ Исключить политику смены пароля УЗ через фиксированный интервал времени |
| Примечания - *- Данные значения вносятся в поле Description объекта AD. - ** - Описываются назначение и состав объекта. |  |  |  |  |

- Права доступа и привилегии

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

В таблице  приведены настройки прав доступа для учётных записей и групп на ресурсах системы.

Таблица 9 – Назначение прав доступа

| УЗ или группа | Ресурс | Права | Кооментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| OSK\spb-gpn_esmp | spb99-easkuap02 spb99-easkuap03 spb99-easkuap04 | Членство в группах «Performance Monitor Users » и «Performance Log Users» Обеспечить отсутствие блокировки входа в качестве пакетного задания для УЗ. Каталог C:\ЕСМП\1c_tjlog – полный доступ |  |
| OSK\spb-gpn_esmp | spb99-easkudb01 spb99-easkudb02 spb99-easkudb03 | Членство в группах «Performance Monitor Users» и «Performance Log Users» Processadmin, Alter trace. |  |
| OSK\spb-gpn_esmp | СУБД spb99-easkudb01 СУБД spb99-easkudb02 СУБД spb99-easkudb03 | View database state view definition select on sys.internal_tables select on sys.all_objects select on sys.schemas select on sys.indexes select on sys.objects select on sys.schemas |  |
| УЗ или группа | Ресурс | Права | Кооментарий |
| OSK\si-cn-installer | spb99-easkuap01 spb99-easkuap02 spb99-easkuap03 spb99-easkuap04 spb99-easkuwb01 spb99-easkuwb02 spb99-easkumn01 spb99-easkudb01 spb99-easkudb02 spb99-easkudb03 | предоставить права локального администратора | SearchInform |
| OSK\MaxPatrol SIEM Log Readers | spb99-easkuap01 spb99-easkuap02 spb99-easkuap03 spb99-easkuap04 spb99-easkuwb01 spb99-easkuwb02 spb99-easkumn01 spb99-easkudb01 spb99-easkudb02 spb99-easkudb03 | Добавить в локальную группу Event log readers на серверах | MaxPatrol SIEM |

| УЗ или группа | Ресурс | Права | Кооментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| OSK\spb-gpn_easku_wb |  | Разрешить УЗ делегирование служб (только kerberos) Прописать SPN “HTTP/spb99-easkuap01.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuap01”,“HTTPS/spb99-easkuap01.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuap01”,“HTTP/spb99-easkuap02.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuap02”,“HTTPS/spb99-easkuap02.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuap02”,“HTTP/spb99-easkuap03.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuap03”,“HTTPS/spb99-easkuap03.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuap03”,“HTTP/spb99-easkuap04.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuap04”,“HTTPS/spb99-easkuap04.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuap04”,“HTTP/spb99-easkuwb01.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuwb01”,“HTTPS/spb99-easkuwb01.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuwb01”,“HTTP/spb99-easkuwb02.OSK.local”, “HTTP/spb99-easkuwb02”,“HTTPS/spb99-easkuwb02.OSK.local”, “HTTPS/spb99-easkuwb02”. | Доменнная аутентификация на серверах 1с. |
| OSK\SPB-QVS-SYSTEM | spb99-easkusql2:gpn_easku | db_datareader | Доступ BI |
| OSK\spb-gpn_easku | spb99-tr-sql04: TR_ASKU_ASUTP_INT | db_datareader, db_datawriter | Доступ промприбор |
| OSK\wa-AVAndreev OSK\wa-SVEpimahov OSK\wa-AAEremin OSK\wa-DAMakukha | СУБД spb99-easkudb01 СУБД spb99-easkudb02 СУБД spb99-easkudb03 | sysadmin |  |

  - Степень критичности системы

Заполняется руководителем проекта совместно с подрядной организацией.

Необходимо заполнить:

профиль бекапирования: не требуется/средний/высокий;

степень резервирования компонентов системы;

количество комплектующих на складе;

количество компонентов на складе;

количество свободных лицензий.

- Интеграция с системами ИТ (АД, DNS, NTP)

  - Системы мониторинга и управления

IT-мониторинг: уточнить необходимость.

  - Интеграция  с системами информационной безопасности

Заполняется руководителем проекта совместно с подразделением информационной безопасности.

Необходимость интеграции приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Необходимость интеграции

| Система | Требуется | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Антивирус | Нет | Не требуется |
| DLP | Нет | Не требуется |
| SecretNet | Нет | Не требуется |
| WAF | Нет | Не требуется |

  - Интеграция с MaxPatrol SIEM

При оформлении запроса на изменение обеспечить применение списка типов устройств/систем/сервисов требующих интеграции с системой мониторинга и управления инцидентами «MaxPatrol SIEM» согласно приложению 1

Таблица 11 – Учетные записи

| № | Локальная учётная запись в системе Wallix | Учётная запись для Wallix в домене OSK.local или локальная целевая учётная запись на ОУ | Наименование УО в DNS | IP адрес УО | Описание УО (Система и Роль) | Сетевые протоколы, используемые для подключения к УО | Необходимые права для работы с УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kharitonov.AN | OSK\wa-ANKharitonov | spb99-easkudb01 | 10.50.20.51 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | RDP | Local Administrator |
|  |  |  | spb99-easkuap01 | 10.50.20.50 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap02 | 10.50.20.79 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap03 | 10.50.20.80 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap04 | 10.50.20.81 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkudb02 | 10.50.20.82 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb01 | 10.50.20.83 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb02 | 10.50.20.84 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuвb03 | 10.50.20.89 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkumn01 | 10.50.20.85 | Сервер взаимодействия ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  | Fedotov.IA | OSK\wa-IAFedotov | spb99-easkudb01 | 10.50.20.51 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | RDP | Local Administrator |
|  |  |  | spb99-easkuap01 | 10.50.20.50 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap02 | 10.50.20.79 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap03 | 10.50.20.80 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap04 | 10.50.20.81 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkudb02 | 10.50.20.82 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb01 | 10.50.20.83 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb02 | 10.50.20.84 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuвb03 | 10.50.20.89 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkumn01 | 10.50.20.85 | Сервер взаимодействия ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |

  - Интеграция с Wallix AdminBastion и др.

Заполняется руководителем проекта совместно с подразделением информационной безопасности.

Для всех серверов, размещаемых в ЦОД, необходимо обеспечить интеграцию с системой контроля действий администраторов Wallix AdminBastion. Используется учётная запись OSK\wa-ANKharitonov с правами локального администратора.

При подключении новых устройств КЦ (в рамках ЗнИ), размещающихся в ЦОД , обеспечить их интеграцию с системой контроля действий администраторов «Wallix AdminBastion».

Таблица 12 – Параметры учетной записи

| № | Локальная учётная запись в системе Wallix | Учётная запись для Wallix в домене OSK.local или локальная целевая учётная запись на ОУ | Наименование УО в DNS | IP адрес УО | Описание УО (Система и Роль) | Сетевые протоколы, используемые для подключения к УО | Необходимые права для работы с УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kharitonov.AN | OSK\wa-ANKharitonov | spb99-easkudb01 | 10.50.20.51 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда | RDP | Local Administrator |
|  |  |  | spb99-easkuap01 | 10.50.20.50 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap02 | 10.50.20.79 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap03 | 10.50.20.80 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuap04 | 10.50.20.81 | Сервер приложений ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkudb02 | 10.50.20.82 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb01 | 10.50.20.83 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuwb02 | 10.50.20.84 | Веб-сервер ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkuвb03 | 10.50.20.89 | Сервер СУБД ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |
|  |  |  | spb99-easkumn01 | 10.50.20.85 | Сервер взаимодействия ЕАСКУ. Продуктовая среда |  |  |

  - Сетевые правила доступа (межсетевые экраны)

  - Списки доступа для межсетевых экранов.

Внимание!

Не надо ничего писать, если изменять списки доступа в рамках ЗнИ не требуется!

Заполняется руководителем проекта совместно с сетевым администратором и под контролем подразделения информационной безопасности.

Списки доступа для межсетевых экранов приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Списки доступа для межсетевых экранов

| №пп | Протокол (TCP,UDP,IP) | Источник |  | Приемник |  | Описание правила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP адрес | Порт | IP адрес | Порт |  |
|  | TCP | 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 10.50.20.83 10.50.20.84 10.50.20.85 10.50.20.89 | - | 10.50.27.135 10.62.252.81 | 80,443 | Доступ к WEB сервису ЕСМП |
|  | TCP | 10.50.27.137 10.62.252.81 | - | 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 10.50.20.83 10.50.20.84 10.50.20.85 10.50.20.89 | 80,443 | Доступ к WEB сервису сборщика |
|  | TCP | 10.50.32.20 10.50.32.21 10.50.32.22 10.50.32.23 | - | 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 10.50.20.82 10.50.20.83 10.50.20.84 10.50.20.85 10.50.20.89 | 5555, 49152-65535 | Работа СРК (Media agents) |
|  | TCP/UDP | 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 10.50.20.82 10.50.20.83 10.50.20.84 10.50.20.85 10.50.20.89 | - | 10.50.27.236 | 137-139,445 | Работа СРК (Windows agents installation) |
|  | TCP/UDP | 10.50.27.236 | - | 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 10.50.20.82 10.50.20.83 10.50.20.84 10.50.20.85 10.50.20.89 | 137-139,445 | Работа СРК (Windows agents installation) |

  - Правила доступа в Интернет

Заполняется руководителем проекта совместно с сетевым администратором и под контролем подразделения информационной безопасности.

Правила доступа в Интернет приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Правила доступа в Интернет

| - Протокол | - Источник |  | - Приемник |  | - Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IP-адрес | - Порт | - URL | - Порт |  |
| - TCP | 10.50.20.50 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 - 10.50.20.85 | - * | - https://otc.spimex.com/se/ws/call_process/send_otc_document | - 443 | - Доступ в Интернет через прокси-сервер (анонимно) |
| - TCP | 10.50.20.50 10.50.20.79 10.50.20.80 10.50.20.81 - 10.50.20.85 | - * | - diadoc.kontur.ru, - life.kontur.ru, - ceodoc.kontur.ru, - edifactoring.ru | - 80, 443 | - Доступ в Интернет через прокси-сервер (анонимно) |

  - Влияние на сущесвующую инфраструктуру

Все участники указывают риски.

    - Перечень затрагиваемых информационных систем.

Указывается влияние на существующу инфраструктуру. В случае если выполнение ЗнИ  затрагивает продуктивные ИС то описыается их перечень и необходимость их остановки.

    - Ограничение на время проводимых работ.

На основании необходимости остановки продуктивных систем делается вывод о времени проведения работ.

Заключение

В результате выполнения работ по данному документу будет создана и настроена виртуальная инфраструктура, обеспечивающая функционирование продуктивного ландшафта системы ЕАСКУ в соответствии с проектной архитектурой. Все изменения соответствуют требованиям технической и информационной безопасности предприятия.

Реквизиты сторон:

| Функциональный заказчик |  |  | _____________ подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ разработан |  |  | _____________ подпись |
| Руководитель проекта |  |  | _____________ подпись |
| Администратор информационной системы |  |  | _____________ подпись |
| Администратор инфраструктуры |  |  | _____________ подпись |
| Администратор сети |  |  | _____________ подпись |